جدول الفئات

عقد عملية لعملية اعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات الخلط والرفع

بدائرة الادارة العامة لري شرق المنيا

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكميه | الفئه | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بالعدد تدبير طاقم تشغيل وتأمين لمحطة رفع/ خلط وسيط مكون من عماله فنيه مدربه بعدد 3 أفراد للطاقم لكل محطة. لتشغيل وتأمين موقع العمل بجميع مشتملاته بما فيها شبكة الجهد المتوسط والمحول الكهربى طوال مدة تنفيذ العقد و يتم اخطار الادارة بالطاقم المكلف بالتشغيل والتأمين وبياناتهم وتعطى الفئة نظير التشغيل والتأمين لمحطة الرفع بواقع1/12 شهريًا بالمواقع التالية ( تشغيل وحراسة ) 1- عدد 1 وحدة بمحطة مغذى الديسة القديم التابعة لهندسة رى ملوى ك 639 بر أيسر على النيل تصرف الوحدة 1م3/ث . 2- عدد 3 وحدات بمحطة العوام التابعة لهندسة رى شرق أبوقرقاص676 بر أيسر على النيل تصرقف الوحدة 1م3/ث 3- عدد 1 وحدة بمحطة مغذى دروه القديم التابعة لهندسة رى ديرمواس ك 20,500 بر أيسر على البحر اليوسفى تصرف 0.50م3/ث . 4- عدد 1 وحدة بمحطة مغذى العرين القديم التابعة لهندسة ديرمواس ك 32,500 بر أيسر على البحر اليوسفى تصرف 0.50م3/ث 5-عدد 2 وحدة بمحطة الشراينة التابع لهندسة رى شرق سمالوط ك 708بر أيسر على النيل تصرف الوحدات 0.25م3/ث 6- عدد 1 وحدة بمحطة مغذى البراجيل التابعة لهندسة رى ملوى ك 45,0 بر أيسر على البحر اليوسفى0.50م3/ث | بالعدد | 6×12 |  |  |
| 2 | - توريد طلمبة تحضر ذاتية فاكيوم قطر 2 بوصة بمحرك كهربائى قدرته 10 حصان 380 فولت – 3 فاز وتوريد ما يلزم للتوصيل من وصلات ومواسير ومحابس وتوريد جميع الكابلات اللازمة للتشغيل بالمواصفات الفنية وأصول الصناعة على ألا يزيد زمن التحضير عن 5 دقائق وكذلك توريد عدد (6) كوسة ألمونيوم 95مم2 وعدد (18) كوسه ألمونيوم 50مم2 وغطاء لروزتة المحرك وكذلك 2 متر كابل ألمونيوم 1×95مم2 و4متر كابل ألمونيوم 1×50مم2 و10 متر سلك نحاس مفرد 1,50مم2 . |  | 2 |  |  |

تابع جدول الفئات

عقد عملية لعملية اعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات الخلط والرفع

بدائرة الادارة العامة لري شرق المنيا

| م | بيان الأعمال | الوحدة | الكميه | الفئه | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | بالعدد عمل الصيانة اللازمة لوحدة رفع / خلط وسيط تدار (بالكهرباء أو بالديزل) بمشتملاتها ( المحرك - الطلمبة – وحدة التحضير- المحابس - لوحة التشغيل بمشتملاتها- صندوق التروس إن وجد – خط التغذية الكهربائية شاملًا المحول الكهربائى و ضبط وإصلاح خطى السحب والطرد وشبك الأعشاب وعمل ما يلزم مما جميعه ( مراشمه ودهان - فلانشات - جوانات - مسامير تثبيت ورباط .........الخ ) لكل وحدة والفئة تشمل إتمام جميع أنواع الصيانات والمتابعة المستمرة المطلوبة للوحدة لتعمل دائماً بكفاءة عالية وحالة جيدة طوال مدة العملية طبقا لأصول الصناعة وحسب تعليمات طاقم الإشراف وتُعطى الفئة نظير الصيانة لوحدة الرفع بواقع 1/12 شهريا بالمواقع التالية ( صيانة ) 1- عدد 1 وحدة بمحطة مغذى الديسة القديم التابعة لهندسة رى ملوى ك 639 بر أيسر على النيل تصرف الوحدة 1م3/ث . 2- عدد 3 وحدات بمحطة العوام التابعة لهندسة رى شرق أبوقرقاص676 بر أيسر على النيل تصرقف الوحدة 1م3/ث 3- عدد 1 وحدة بمحطة مغذى دروه القديم التابعة لهندسة رى ديرمواس ك 20,500 بر أيسر على البحر اليوسفى تصرف 0.50م3/ث . 4- عدد 1 وحدة بمحطة مغذى العرين القديم التابعة لهندسة ديرمواس ك 32,500 بر أيسر على البحر اليوسفى تصرف 0.50م3/ث 5-عدد 2 وحدة بمحطة الشراينة التابع لهندسة رى شرق سمالوط ك 708بر أيسر على النيل تصرف الوحدات 0.25م3/ث 6- عدد 1 وحدة بمحطة مغذى البراجيل التابعة لهندسة رى ملوى ك 45,0 بر أيسر على البحر اليوسفى0.50م3/ث | بالعدد | 9×12 |  |  |

أعضاء اللجنة                                                                           رئيس اللجنة

السيد المهندس/ أحمد محمد أحمد عثمان         {عضوًا }      السيدة المهندسة / هاجر أنور عبد الحميد     { رئيسًا }

السيد الأستاذ    / إمام عباس إمام                           {عضوًا }

السيدة الأستاذة / مريم صادق تاوضروس              {عضوًا }

# السيدة الأستاذة / فتحيه عبد الصبور طنطاوى     {عضوًا }