أولا :- مشتملات العقد

- نظافة وإزالة الحشائش من البحر اليوسفي ميكانيكيا من البرين  فى المسافة من كيلو40.0 وحتى كيلو 62.00  باستخدام الحفارات على عائمات حسب منطوق البند بجدول الفئات ومحمل على الفئة إزالة جميع أنواع الحشائش داخل مجرى الترعة أو على الميول ووضعها على المساطيح في الأماكن التي يحددها مهندس الحكومة تمهيدا لنقلها إلى المقالب العمومية بمعرفة المقاول وعلى حسابه الخاص .

- أعمال ترابية فى تطهير الجزر والاطماءات من داخل الاورنيك المائي للبحر اليوسفي

ثانياً :- التعليمات وإصدار الأوامر

- تعطى التعليمات لكل أمر على حدة من واقع الأطوال الفعلية الموبوءة بالحشائش لكل حبس بمعرفة مهندس الحكومة المختص وسيتم إصدار أوامر الحشائش تباعا طبقا لكثافة الحشائش بالمجرى المائي ويبدأ المقاول بالعمل خلال (48) ساعة من صدور الأمر الفرعي ويجب الانتهاء من النظافة في المواعيد المحددة بالأمر ، وفي حالة تقاعس المقاول عن البدء في العمل خلال المدة المحددة بعد صدور الأمر أو عدم إنهاء العمل في الموعد المحدد يحق للإدارة التشغيل خصما على حساب المقاول بالطريقة التي تراها الإدارة دون الحاجة إلى إنذار المقاول ودون أن يحق له الاعتراض ومهما بلغت التكاليف يتم إصدار أوامر الحشائش عقب صدور امر التشغيل للعملية ولا يزيد طول الامر المطلوب نظافته عن 20 كم /ط كحد اقصي طبقا لكثافة الحشائش بالمجري المائي . ويبدأ المقاول بالعمل خلال (48) ساعة من صدور الأمر الفرعي ويجب

- يتم صدور أوامر التشغيل الفرعية للأحباس المطلوب نظافتها من كيلو40.0 وحتى كيلو 62.00 أكثر من مرة خلال فترة العقد وحسب احتياج المجري وذلك من البرين .

اشتراطات خاصة بالتنفيذ

كيلو متر طولي :- اعمال نظافة وازالة الحشائش ميكانيكا بكافة انواعها من البرين معا

- نظافة ونزع الحشائش من البحر اليوسفي ميكانيكيا  باستخدام الحفارات المحمولة على عائمات والحفارات العادية (على المساطيح أو الجسور) من خلف الفم وحتى كيلو 40.00 وتشمل الفئة ومحمل عليها نظافة المجري المائي من كافة انواع الحشائش(العئمة والغاطسة والجرفية ) من البرين وقطع ازالة السدود والعفوشات وجذوع الاشجار الساقطة فى المجري المائي بالقاع والميول الداخلية وقطع وازالة كافة انواع الاشجار التى تعوق سريان المياه 00كما تشمل الفئة ومحمل عليها نقل ناتج ازالة الحشائش من على جسور المجري بالطرق الاسفلتية وداخل الكتل السكنية الي المقالب العمومية أو أى مكان تحدده الادارة وذلك طبقا لتعليمات المهندس المختص 0

2-يشمل التشغيل كامل الحبس او جزء منه وذلك من خلف الفم وحتى كيلو 40.00 وحسب اوامر التشغيل الفرعية التى تصدر ومحمل عليها نقل جميع المخلفات ونواتج العمل بعيدا عن الزراعة بمعرفة المقاول وعلى حسابه ودون ادنى مسئولية على الادارة عن ذلك ... كما تشمل الفئة

ومحمل عليها نظافة امام وخلف الاعمال الصناعية والقناطر والحجوزات والكباري الواقعة فى حبس التشغيل على البحر اليوسفي من كافة انواع الحشائش وكتل الاشجار والنخيل والعفوشات وجيف الحيوانات النافقة والحفاظ عليها نظيفة تمام طوال مدة العقد 0

- على المقاول وضع صاولة متنقلة فى نهاية الحبس الجاري العمل به مسافة لاتزيد على 4 كم على ان يقوم المقاول بنظافتها وبصفة مستمرة اثناء العمل وفي حالة عدم قيام المقاول بوضع الصاولة يتم خصم 25% من قيمة امر التشغيل الفرعي الصادر لهذا الحبس .

- على المقاول وضع صاولة برملية مناسبة بعرض المجري للبحر اليوسفي عند نهاية مسافة العقد كيلو 40.00  لمنع تسرب أي نوع من الحشائش أثناء التشغيل على أن يتم مداومة رفع الحشائش المتراكمة أمام هذه الصاولة أولا بأول ونظافتها مع وضع كافة المعدات اللازمة لرفع الحشائش التي تتجمع امامها ويكون المقاول مسئول عن نظافتها ورفعها أولا بأول وفي حالة عدم قيامه بذلك يكون للإدارة الحق في التشغيل على حسابه بأية وسيلة تراها الإدارة مناسبة ودون اعتراض من المقاول مهما بلغت التكلفة ولايتم صرف اية مستحقات للمقاول الا بعد التأكد من نظافة كافة الاعمال الصناعية بالترعة ونقل النواتج الى المقالب العمومية بالإضافة الى خصم مبلغ لايقل عن (2000 جنيه ) فقط الفان جنيها مصريا عن كل يوم تأخير عن تنفيذ ذلك بخلاف توقيع الغرامات المستحقة وفقا للقانون 0

- غير مسموح بحرق الحشائش سواء بالبر الأيمن أو الأيسر أثناء التشغيل أو بعده والمقاول مسئول مسئولية كاملة عند حدوث أية حرائق نتيجة لذلك .

6 - التشغيل في هذا البند غير مرتبط بوجود سدة شتوية من عدمه .

اعمال ترابية فى تطهير الجزر والاطماءات ميكانيكا :-

- تعطى تعليمات التجريف لكل أمر على حدة من واقع القطاعات المحتاجة إلى تطهير وبعد صدور الأمر من الإدارة وذلك بعد عمل الميزانيات الابتدائية اللازمة وطبقا للتعليمات .

- لأعمال الترابية في التطهير للترعة ميكانيكياً والواردة بجدول الفئات طبقا للأورنيك الرئيسي والمناسيب والقطاعات العرضية والتعليمات ومحمل على الفئة إزالة العفوشات وجذوع الأشجار المتساقطة بالقاع والميول الداخلية من الشارب إلى الشارب وذلك حسب التعليمات مع ضرورة التزام مقاول العملية بتنفيذ البند الخاص بأعمال نقل ناتج التطهير فورا في الحالات التي تتطلب ذلك أو نقله بعد جفافه إلى المقالب العمومية حسب التعليمات أو إلى الأماكن التي تحددها الإدارة مهما كانت مسافات النقل مع مراعاة قيام المقاول بتوفير المعدات اللازمة للنقل عند البدء في أعمال التطهير للأوامر التي يتطلب فيها النقل الفوري وفي حالة مخالفة ذلك لا يتم صرف أية مستخلصات للمقاول ولن يسمح للمقاول بصرف أية مستخلصات ختامية للمجرى إلا بعد الانتهاء من نقل ناتج التطهير الفوري أو بعد جفافه إلى المقالب العمومية وأيضا غير مسموح بتعلية أية مبالغ كالتزامات بالختاميات نظير عدم قيام المقاول برفع الناتج ، ولا يتم صرف أية مستحقات للمقاول عن الأعمال التي تمت مخالفة لذلك ويمكن للإدارة التشغيل على حساب المقاول مهما بلغت التكلفة ودون سالف إنذاره ودون اعتراض من المقاول.

اللجنة الفنية لإعداد كراسة الشروط والمواصفات

أعضاء اللجنة :

السيد المهندس   / شهدي لبيب حليم                     (                  )

السيد المهندس   / مكرم فوزي اسكندر                  (                   )

السيد  المهندس   /ابراهيم عز الدين محمد	        (                   )

السيد الاستاذ/ احمد عبد الحفيظ جاد الرب                (                  )

يعتمد ,,,

مدي عام ري شرق المنيا

مهندس /عاطف ابراهيم الشقيري

.....................................

باليوم إيجار معدات لزوم أعمال الطوارئ وعدد ساعات التشغيل (8) ثماني ساعات لليوم الواحد شامله كافة ما يلزم من نقل ووقود وأجور سائقين وخلافه على المقاول توفير المعدة / المعدات المطلوبة فــور ابلاغة أو صدور الامر له بالمعدة والمكان المطلوبين في حالة عدم توفير المقاول للمعدة او المعدات المطلوبة فــور ابلاغة أو صدور الامر له بالمعدة والمكان المطلوبين في الوقت والمكان المطلوبين – يحق للجهة الإدارية  تأجير معدات من الخارج على حساب المقاول مهما كانت التكلفة ودون أدنى اعتراض من المقاول