المواصفات الفنية و الكميات لمستلزمات إحلال وتجديد نظامي إنذار وإطفاء الحريق

بمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني

| مسلسل | الصنف |  |  | العدد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | كاسر إنذار حريق - ماركة (NOTIFIER) - طراز (NBG-12LX) |  |  | عشرون (20) |
| 2 | حساس حريق دخاني : - ماركة (NOTIFIER) - طراز (FSP-581) |  |  | أربعون (40) |
| 3 | حساس حريق حراري : - ماركة (NOTIFIER) - طراز (FST-581) |  |  | عشرون (20) |
| 4 | حساس حريق حراري و دخاني : - ماركة (Fire Lite Alarms) - طراز (AD355) |  |  | عشرة (10) |
| 5 | وحدة تحكم (Control Module) - ماركة (JOHNSON CONTROLS) - طراز (M510CJ) |  |  | عشرة (10) |
| 6 | بطارية (12V/26Ah) حديثة |  |  | إثنان (2) |
| 7 | بطارية (12V/7Ah) حديثة |  |  | ستة (6) |
| 8 | بطارية (12V/12Ah) حديثة |  |  | واحدة (1) |
| 9 | بطارية (6V/1.2Ah) حديثة |  |  | خمسة (5) |
| 10 | وحدة تغذية قدرة (power supply) I/P: 220-240VAC O/P: 24VDC/4A |  |  | أربعة (4) |
| 11 | عداد قياس ضغط – وحدة قياس (Bar/PSI) – شاشة قراءة قطر 10سم – غطاء زجاجي - تدريج من 0 إلى 10 بار – ماركة ويكا (WIKA) – مع زيت العزل |  |  | خمسة (5) |
| 12 | طفايات ثاني أكسيد كربون (CO2) سعة 6 كيلو جرام – ماركة بافاريا |  |  | عشرة (10) |
| 13 | طلمبة مياه رأسية الوضع – ماركة GRANDFUS |  |  | واحد (1) |
|  | CosΦ: 0.91 | Amp: 8.6 | Volt: 380 ∆ |  |
|  | Hp: 5.5 | Hz: 50 | RPM: 2880 |  |
|  | Temp: 54°C | H: 95m | Q: 2m³/h |  |
| 14 | وصلة حملCoupler للبند رقم 13 |  |  | واحد (1) |
| 15 | طلمبة غاطس مزودة بعوامة كهربية – ماركة GRANDFUS |  |  | أربعة (4) |
|  | CosΦ: 0.91 | Amp: 7 | Volt: 240 |  |
|  | Hp: 1.5 | Hz: 50 | RPM: 2850 |  |
|  | Temp: 54°C | H: 9m | Q: 2m³/h |  |
| 16 | مفتاح ضغط منخفض ( Low pressure switch) - ماركة بوتر (POTTER) - طراز (PS120-1 supervisory) |  |  | واحد (1) |
| 17 | مفتاح ضغط مرتفع ( High pressure switch) - ماركة بوتر (POTTER) - طراز (PS120-1 supervisory) |  |  | واحد (1) |
| 18 | عوامة ميكانيكية عادية نحاس إيطالي – قطر 2 بوصة |  |  | خمسة (5) |
| 19 | منفس هواء مزود بمخرج إضافي (Air Vent) قطر 1 بوصة |  |  | واحد (1) |
| 20 | جلبة ماسورة من نوع HDPE قطر 6 بوصة |  |  | خمسة (5) |
| 21 | جلبة ماسورة من نوع HDPE قطر 4 بوصة |  |  | خمسة (5) |
| 22 | طفاية بودرة حريق يدويه بودرة كيميائيه جافة 6 كجم ماركة بافاريا مدة الضمان 5 سنوات |  |  | مائه (100) |
| 23 | صيانة وتعبئة طفايات مكافحة الحريق اليدويه بغاز ثاني اكسيد الكربون الوزن 6 كجم |  |  | أربعة وخمسون (54) |
| 24 | طفاية حريق رغويه/فوم ماركة بافاريا 9 لتر |  |  | خمسة (5) |
| 25 | باشبوري حريق متعدد مقاس 2.5 بوصه متعدد مصنوع من النحاس وذوجوده عاليه معتمد FM, UL |  |  | سبعه (7) |
| 26 | طفاية بودرة 6 كجم اتوماتيك ماركة بافاريا |  |  | عشره (10) |

الشروط الفنيه

- المناقصة قابله للتجزئة.

- يتم تقييم العروض بنظام (مقبول / مرفوض).

- يجب ان تكون قطع الغيار نفس الماركات والموديلات الموجودة في المواصفات الفنيه  لتتوافق مع الانظمه الموجوده.

- يجب ان تكون كل المكونات ذات جودة عاليه.

- يجب ان تكون كل المكونات متطابقه مع أكواد الحريق المصريه والعالميه

- مدة التوريد في خلال 6-8 أسابيع .